Program prac konserwatorskich przy kominach

- Prace odbywają się na wysokości 8- 10 metrów, prace należy wykonywać przestrzegając BHP przy tego rodzaju pracach.

- Przystępując do rozbiórki należy zapewnić sobie dostęp do kominów nie niszcząc przy tym pokrycia dachowego (dachówki ceramiczne, łaty, izolacje).

- Rozbiórka kominów wykonywana jest do obróbki miedzianej przy łączeniu komina z połacią dachową.

- Obróbkę blacharską należy sprawdzić i naprawić ewentualne usterki.

- Komin murujemy z cegły ceramicznej pełnej o klasie 20 (minimum). Zaprawa cementowa. Kolor cegły oraz spoin musi być zbliżony do oryginału. Zamawiający musi zaakceptować kolor oraz jakość cegły oraz innych materiałów przed rozpoczęciem prac murarskich.

- Przed rozbiórką kominy należy zinwentaryzować, aby nowo wymurowane kominy były tych samych wymiarów.

- Znajdującą się na kominach instalację odgromową należy zdemontować a następnie umieścić w poprawny sposób na nowych kominach.

UWAGA:

Za wszelkie usterki na budynku spowodowane przebiegiem prac odpowiada Wykonawca.